船载多鱼眼相机拼接与俯视变换方案

解决 IPT 缺乏深度信息导致的远端目标形变

适用场景：船体四周 4 路鱼眼相机 → 实时俯视 BEV 拼接（Web / 嵌入式端）

────────────────────────────────────────

一、问题背景

在船体四周平均布置 4 个鱼眼相机，将其图像拼接并通过 Inverse Perspective Transformation (IPT, 也写作 IPM) 投影到虚拟俯视相机，得到水面周围的全景 BEV 视图，是船载视觉感知里非常常见的方案。

IPT 的本质假设是：场景中所有三维点都位于一个已知高度的平面（通常取 Z = 0，即水面）。在此假设下，像素 (u, v) 与地面坐标 (X, Y) 之间存在一个简单的单应变换，可以把鱼眼图像一次插值得到俯视图像。

问题在于：船周围的目标绝大多数是贴着水面（如其他船舶、漂浮物、海面浮标），但也有相当数量的目标分布在不同高度上——尤其是过往船只、商用船舶、岸边建筑、防波堤。对这些目标，IPT 不知道它们的真实高度 Z，只能默认当作 Z = 0 摊平。

这种错误在数学上正比于 Z/H（H 为相机离水面高度），并被透视放大：距离虚拟俯视相机越远的目标，BEV 上的位置偏差越大、形变越严重。远端一个 3m 高的小型船只，会被错误地铺展成几十米长的细条，严重时甚至会与岸边背景混在一起，无法判读。

二、先看场景的几何结构

在做方案选型之前，需要明确一个事实：船载多鱼眼场景里，95% 以上的像素其实是水面。水面是真正常合「平面假设」的对象。所以问题的本质不是「IPT 本身错了」，而是「IPT 对非水面目标缺少深度信息」。基于这一点，下面的所有方案才有意义。

按物理合理性从高到低，将场景中可能出现的元素分类：

水面 / 海浪 / 浮冰 —— 真正的 Z = 0 平面，IPT 完全适用。

贴水小目标 —— 浮标、漂浮物、低干舷小艇，Z 接近 0，IPT 误差小。

中高度目标 —— 钓鱼艇、帆船、小型商船，干舷 0.5 ~ 3m。

高目标 —— 大型商船、邮轮、岸边建筑、灯塔，高度可达 10m 以上。

因此解决问题的关键，不是抛弃 IPT，而是给非水面目标补上高度信息——要么检测后用经验值补偿，要么估计出真实深度后做正确的 3D 重投影。

三、五种方案总览

下表给出五种可选方案的关键对比：

| 方案 | 核心思路 | 实时性 | 工程复杂度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 · 分层 IPM + 目标级高度补偿 | Z=0 主层拼水面，目标层用检测器 + 经验高度补偿 | ★★★★★ 实时 | ★★ 中等 |
| 二 · 多平面软融合 | 多个 Z 假设平面 IPM + 单目深度网络加权融合 | ★★★★ 准实时 | ★★★ 较高 |
| 三 · 多视图立体 + 重建 | 4 路鱼眼重叠区立体匹配 → 深度图 → 3D 重投影 | ★★★ 取决于距离 | ★★★ 较高 |
| 四 · 端到端学习合成 | 训练 4 鱼眼 → BEV 的网络 (BEVFormer / U-Net) | ★★★★ 取决于模型 | ★★★★ 高（需自采数据） |
| 五 · 3D Gaussian Splatting / NeRF | 离线重建场景，从任意虚拟俯视角度渲染 | ★★★★★ 实时渲染 | ★★★★ 很高（仅静态场景） |

四、方案详解

方案一：分层 IPM + 目标级高度补偿（推荐先做）

思路最简单、工程最成熟。把整个拼接拆成两层：主层负责水面和贴水目标的俯视拼接，目标层专门处理高度不为零的物体。

主层 · 水面 IPM

假设所有点都在 Z = 0。

对每路鱼眼做内参标定（Kannala-Brandt 等距投影模型）+ 外参标定（相对船体位姿）。

构造 4 块扇形 BEV，分别负责船首 / 船尾 / 左舷 / 右舷方向。

在重叠区用 multiband blending 拼接，得到完整水面 BEV。

WebGL / WebGPU fragment shader 一帧可完成，4 路 1080p 桌面 GPU 单帧 < 5ms。

目标层 · 检测 + 高度补偿

用 YOLOv8 / 9 / 11 或 RT-DETR 的船型检测器，从鱼眼原图（或去畸变图）切出目标框。

根据目标类别 + 经验先验估计高度：

小型渔船：干舷约 0.5 ~ 1.5m

中型商船：干舷约 3 ~ 8m

大型邮轮 / 货船：干舷 10m 以上

将目标底部钉在 Z = 0，顶部按估计高度 Z = h，重新投影到俯视平面，绘制一个 box overlay。

也可以进一步画一个简化的目标 3D 包围盒（OBB），更直观。

优点 / 局限

优点：实时性最好；4 路 WebGL shader 即可跑；逻辑清晰，便于工程落地。

局限：高度是经验值，不是测量值；同一类别内部差异较大时误差明显。

方案二：多平面软融合（折中方案）

不再为每个目标单独建模，而是对场景中的每个像素都赋予一个粗略高度，再用多个 Z 假设平面 IPM 加权融合。

关键步骤

同时在 Z = 0、0.5、1.5、3、6、10 等多个假设平面上分别做 IPM，得到多张「虚拟俯视图」。

用单目深度网络（MiDaS-Small、Depth Anything V2-Small、Distill-Any-Depth）给每张鱼眼输出粗深度。

将深度量化到与多平面层级对应的区间，作为权重在多层 IPM 之间做加权混合。

在重叠拼接区同样做 multiband blending。

优点 / 局限

优点：避免了对「每个目标单独建模」的脆弱性，对未知类别目标也鲁棒。

局限：深度网络输出是相对深度，需要标定到米（用已知高度目标做线性回归）。

局限：鱼眼相机原始畸变强烈，深度网络在鱼眼上的 out-of-distribution 性能会下降，需要先用 Kannala-Brandt 模型去畸变再送入网络。

性能：Depth Anything V2-Small 用 ONNX Runtime Web 或 Transformers.js 可以在 WebGPU 上达到 30+ FPS。

方案三：多视图立体 + 重建

4 个鱼眼相邻会有重叠区域（特别是船首 / 船尾方向）。在这些重叠区做立体匹配估计深度，再做正确的 3D → 俯视相机投影。这其实已经不是 IPM 了，而是显式的 surface reconstruction。

关键步骤

对 4 路鱼眼去畸变 + 极线校正（rectification）。

在重叠区域用立体匹配算法：传统 SGM，或 RAFT-Stereo / CREStereo 的小模型。

得到每像素深度图后，将 3D 点云反投影到虚拟俯视相机，得到形变最小的 BEV。

优点 / 局限

优点：物理正确；近场（船周围 5 ~ 10m）几何精度最高。

局限：远距离纹理弱、视差搜索范围大、对水面这种弱纹理场景匹配不可靠。

建议：只在「近场」做立体深度，远场回退到方案一或方案二，混合使用。

方案四：端到端学习合成（4 鱼眼 → BEV）

直接训练一个网络，输入 4 张鱼眼（或 4 张矫正后的广角），输出俯视 BEV。

可选架构

BEVFormer / BEVFusion —— 自动驾驶常用，成熟稳定。

UniCalib —— 兼顾外参自标定的统一架构。

轻量 U-Net + 跨相机注意力 —— 工程友好，可量化部署。

优点 / 局限

优点：能学到水面 / 目标 / 阴影的统计先验，远比纯几何鲁棒。

局限：训练数据稀缺——船场景下「4 鱼眼 + 俯视真值」的同步公开数据集几乎没有，通常需要自采 + 自标（多架设一个高位俯视相机采真值）。

局限：模型可解释性差，对相机位姿漂移敏感。

方案五：3D Gaussian Splatting / NeRF（离线重建 + 在线渲染）

离线采集多帧多视角的 4 路鱼眼视频，用 3D Gaussian Splatting (3DGS) 或 Instant-NGP 重建场景。训练完成后，从任意虚拟俯视角度做 differentiable rendering。

优点 / 局限

优点：物理一致、视角自由，可以做任意虚拟俯视角度的「实时」渲染。

局限：动态水面难以重建（大面积高动态纹理，3DGS 的高斯会糊掉）。

适用范围：主要适合静态或半静态场景，例如港口、码头系泊、靠泊作业；不适合开阔水面航行。

五、对船载这个具体场景的推荐组合

把上面五个方案按工程落地顺序组合，分五步推进：

第一步 · 鱼眼精确去畸变

4 个鱼眼各自用 Kannala-Brandt 模型（OpenCV cv::fisheye 模块）做精确标定，得到等距投影参数。

这一步是后续几何精度的天花板，不能省。

第二步 · 4 路扇形 BEV 拼接（Z = 0 主层）

4 路去畸变图像 → 4 个 IPM（Z = 0）→ 4 块扇形 BEV → 在重叠区做 multiband blending。

在 WebGPU 里写一个 compute shader 做 IPM 查找表，单帧可在 5ms 内完成。

第三步 · 目标叠加层（检测 + 经验高度）

对远端船只 / 高物，使用方案一的 box 补偿；近场（< 20m）目标可以叠加方案三的立体深度。

第四步 · 远端视觉修补

用户提到的「远端变形更严重」可以用一个反向的非线性校正来缓解。

对俯视图上的每个像素反推它对应鱼眼图像上的射线角 θ，距离 d ∝ 1/θ，距离越远 BEV 网格的分辨率越低。

对远场做自适应降采样 + 锐化滤波（unsharp mask），视觉上能缓解「远端糊 / 扭曲」的观感，但这只是治标的修补。

第五步 · 稳像（船在晃）

船载场景下，俯视虚拟相机会跟着船的横摇 / 纵摇 / 升沉一起晃，这会让 BEV 看起来「抖」。

建议使用 IMU（船载 INS / GPS 罗经）做 BEV 稳像，将虚拟相机的姿态投影到水平面后再渲染。

六、几个会显著影响结果的前置问题

在动手实现前，请先确认以下几项，它们会决定方案选型和最终效果上限：

4 个鱼眼怎么装的？相对船体的位姿标定做了吗？这是 IPM 几何精度的天花板。

镜头是圆周鱼眼（视场角 > 180°）还是普通广角（视场角 < 180°）？前者边缘畸变剧烈，必须用 equidistant / Kannala-Brandt 模型而不是针孔 + radial-tangential。

俯视虚拟相机的中心和高度怎么取？一般放在船体正上方 H = 船高，垂直向下；如果要「环视俯视」，可以用一个大的虚拟鱼眼 / 球面相机，输出 equirectangular 全景俯视图。

目标分辨率和帧率要求是多少？（影响是否能在 Web 端实时跑深度网络。）

是否需要保留原始鱼眼视图作为 UI 缩略图？（影响前端组件拆分。）

是否需要做目标级检测 / 跟踪 / 测距？（决定要不要叠加目标层。）

七、工程落地清单

建议按以下顺序推进，最快可在 2 ~ 3 周内完成 PoC：

棋盘格标定 4 个鱼眼相机的内参（Kannala-Brandt）+ 相对船体外参。

实现单路鱼眼 → 扇形 BEV 的 IPM（Z = 0），用棋盘格 + 实际水面纹理验证几何精度。

实现 4 路扇形 BEV 的 multiband 拼接，跑通水面 BEV 全流程。

在鱼眼原图上跑船型检测器，叠加方案一的目标 box 补偿。

（可选）接入单目深度网络，跑通方案二的多平面软融合。

（可选）接入 IMU，做 BEV 稳像。

性能优化：WebGPU shader / ONNX Runtime Web / 模型量化。

────────────────────────────────────────

— 文档结束 —